（供应商名称）

关于成都金沙遗址博物馆安检设备租赁项目的报价明细表

| 名称 | 单位 | 数量 | 要求 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X光机 | 台 | 6 | 执行标准（强制） GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 通用要求 GB 15208.2-2018 透射式行包安检机（主流） GB 15208.3-2018 货物安检机 需公安部检测报告+辐射安全许可 1、通道尺寸：500±50 毫米≥宽，300±50 毫米≥高； 2、X 射线源数量≥1； 3、输送带带速：≥0.20m/s； 4、最大负载：≥40kg； 5、线分辨力：直径≥0.0787 mm金属线； 6、穿透分辨力：直径≥0.127mm； 7、穿透力：≥16mm厚钢板； 8、周围剂量当量率：≤0.1μSv/h（距设备的任何可达表面100mm处）、≤0.1μSv/h（工作人员位置）； 9、图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于2倍； 10、图像存储：所有图像能自动存储，可存储≥5000幅以上被检图像； 11、图像回拉功能：按图像生产顺序连续回调出不少于5幅的过检图像； 12、主机噪音：＜60dB(A)； |  |
| 安检门 | 台 | 10 | 1、通用标准（GB 15210-2018） 执行标准：GB 15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》 资质要求：需公安部检测中心检验报告 - 2、尺寸与重量（主流机型） - 通道尺寸：≥2000mm(高) × ≥710mm(宽) × ≥580mm(深) 外形尺寸：约2200×820×580mm 整机重量：65–80kg 3、电气与环境 电源：AC 187–242V，47–52Hz 功耗：待机≤9W，工作≤35W 工作温度：-20℃～+55℃ 湿度：≤93%RH（无凝露） 防护等级：IP53及以上 4、探测性能（核心） 探测分区：6/8/12/18区（主流6/18区） 灵敏度：0–256级可调；可探测≥5g金属 定位精度：声光+区位灯，精准定位藏匿位置 报警方式：声光报警（音量＞90dB） 响应时间：≤1秒 准确率：≥98%；误报率≤1% 抗干扰：多台间距≥0.5m可正常工作 磁感应：≤10μT（安全无害） 5、功能配置 开机自检：传感器、红外、电源、报警系统自检 计数统计：双向通行+报警人次统计 模式切换：全金属/违禁品/电子产品探测 自学习：可学习日常金属，降低误报 操作：5.7寸液晶屏+红外遥控 |  |