附件2

| （供应商名称） 关于成都金沙遗址博物馆“艺术金沙”系列临展 设计制作项目的报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 综合价 |
| 1 |  | 主题墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：75系轻钢龙骨，间距综合考虑 2.基层材料种类、规格：不低于12mm厚阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色：按设计需求，适用于室内外多类型展示 4.造型处理 5.基膜、墙纸粘贴专用胶、宣绒墙纸、技术人员粘贴 6.墙面局部造型处理 7.标题采用立本字，局部画面雕刻板造型 8.满足其它设计要求及施工验收规范 | ㎡ | 30 |  |  |
| 2 |  | 艺术展板 | 1，素材的采集、梳理、筛选、图像的曲化，修正，电子分析修描、不低于12mm厚PVC板超清UV喷印（每单个展板计算，不足一平米按一平米计，展板适用于室内、室外多类型展示 ） | ㎡ | 110 |  |  |
| 3 |  | 定制烤漆钢架 | 1.不低于50mm*50mm不锈钢钢矩管焊接成型、打磨,加固 2.整体烤漆，颜色业主、设计选样，适合室外室内展示； 3.根据钢架大小及安装位置综合考虑配重支撑 4.打样确认后方可制作 5.钢架进行防锈处理，满足室外放置要求 6.防锈方法应符合环保要求 7.不足一平米按一平米计 | m | 60 |  |  |
| 4 |  | 氛围营造 | 1、根据展览整体设计方案与主题调性，完成沉浸式主题氛围场景定制搭建，场景有效展示面积≥7㎡ 2、综合运用石材、金属、木质等多元材质打造场景主体造型与肌理质感，局部搭配绿植、花卉等装饰小品丰富空间细节层次。 3、整体效果贴合展览叙事节奏与整体视觉风格，打造协调统一的沉浸式观展氛围； 4、所有材料与施工均符合国家相关安全、防火、环保规范及设计要求，结构稳固，成品效果达标。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 展览设计 | 1.空间深化设计方案 2.实施图 3.布展与制作方案设计 4.展览各层级图版设计 5.展具展托展签定制 6.展览氛围营造方案； | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 安装、清洁、拆展费用 | 1.包含施工期间安装、日常保洁、垃圾清运、后期拆展清运等项目过程中可能产生的人工及机械费用， 2.满足其它设计要求及施工验收规范 3.展厅内展架安装时间为夜间或闭馆日。 4.施工期间就作好打围，保障现场周围环境清洁，施工现场作好地面保护 5.建渣应及时清理 | 项 | 1 |  |  |
| 7 |  | 展览保养服务费 | 1.展览开放期间，根据业主要求对项目进行维护保养，承诺提供7*24小时响应服务，持续到展览结束 2.若发生紧急维保需求后，应于8小时内到现场协助解决 | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | 合计 |  |  |  |  |  |